# Unterrichtsmaterial Klasse 7 – Der mBot2 als technisches System

Zur Sitzung 1 der Fortbildungsreihe „Der mBot2 im Fachunterricht“

Dieses Material ist für Ihre eigene Klasse gedacht. In der Fortbildung haben Sie die Aufgaben selbst als Lernende erlebt. Die Hinweise und Diskussionsfragen auf dieser Seite werden in der Sitzung (Phase 80–86) oder im Moodle-Forum gemeinsam besprochen.

## Teil A – Hinweise für die Lehrkraft

| Merkmal | Hinweis |
| --- | --- |
| Klassenstufe | 7 (Sekundarschule, Gemeinschaftsschule, Gymnasium); anpassbar für 6–8 |
| Fächer | Technik, Informatik, Physik; als Einstieg in eine Projektwoche |
| Zeit | Doppelstunde (90 Min.): ca. 15 Min. EVA und Bauteile, 60 Min. Montage, 15 Min. Funktionsprüfung und Sicherung |
| Sozialform | Dreierteams mit Rollen (Monteur:in, Navigator:in, Prüfer:in), Rollenwechsel nach Schritt 3 und 6 |
| Kompetenzen | S1 Bauteile benennen und nach EVA ordnen; S6 im Team mit Rollen arbeiten (siehe Kompetenzmodell) |
| Vorbereitung | Bausätze vollständig, Schrauben je Team in beschrifteten Schälchen, Akkus geladen, Original-Bauanleitung je Team |

Erwartungshorizont Aufgabe 1: wie im Lösungsheft der Fortbildung (Abschnitt 1), in schülergerechter Sprache.

### Diskussionsfragen für die Fortbildung

- Das Arbeitsblatt nutzt einen Wortspeicher. Für wen in Ihrer Klasse ist das eine Hilfe, für wen eine Unterforderung? Wie würden Sie differenzieren?

- Die Dreierrollen sollen verhindern, dass eine Person alles macht. Was tun Sie, wenn Rollen nicht eingehalten werden?

- Montage ja oder nein? Für welches Fach lohnt sich die Montage als Lerngegenstand, und wann sollten die Roboter bereits fertig sein?

- Wie sichern Sie, dass nach der Stunde alle Teile und Geräte vollständig und geladen zurückkommen?

## Teil B – Arbeitsblatt für Schülerinnen und Schüler

### Der mBot2 – ein Roboter nimmt wahr, entscheidet und handelt

Name: ______________________   Team: ______   Datum: ____________

Ein Roboter funktioniert ähnlich wie du: Mit den Sinnen nimmst du etwas wahr, dein Gehirn entscheidet, deine Muskeln handeln. Techniker nennen das EVA-Prinzip:

| Eingabe | Verarbeitung | Ausgabe |
| --- | --- | --- |
| Sensoren nehmen wahr | der Computer entscheidet | Motoren, Lichter und Töne handeln |

Aufgabe 1 – Wer macht was? Sucht die Bauteile im Bausatz. Ordnet jedem Bauteil zu, ob es E, V oder A ist, und wählt die passende Beschreibung aus dem Wortspeicher.

Wortspeicher: misst den Abstand mit Schall · ist das Gehirn und führt das Programm aus · erkennt hell und dunkel am Boden · bewegt die Räder · zeigt Bilder und Text

| Bauteil | E, V oder A? | Was macht es? |
| --- | --- | --- |
| CyberPi |  |  |
| Ultraschallsensor |  |  |
| Quad-RGB-Sensor (Farbsensor unten) |  |  |
| Motoren |  |  |
| Display |  |  |

Aufgabe 2 – EVA bei dir zu Hause Wähle ein Gerät aus deinem Alltag (z. B. Fernseher mit Fernbedienung, Kühlschrank, Spielkonsole).

Mein Gerät: ____________________ Eingabe: __________________________________________ Verarbeitung: ______________________________________ Ausgabe: __________________________________________

Aufgabe 3 – Wir bauen den mBot2 Arbeitet mit der Bauanleitung. Jede und jeder hat eine Rolle (Rollenkarten). Hakt jeden Schritt ab.

| ☐ | Schritt | Monteur:in (Name) | ☐ | Schritt | Monteur:in (Name) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | 1 Räder und Motorkabel |  | ☐ | 6 Ultraschallsensor |  |
| ☐ | 2 Motoren ans Chassis |  | ☐ | 7 Shield aufsetzen |  |
| ☐ | 3 Räder anbringen |  | ☐ | 8 Kabel: links EM1, rechts EM2 |  |
| ☐ | 4 Stützrad und Farbsensor |  | ☐ | 9 CyberPi aufstecken |  |
| ☐ | 5 Farbsensor mit kurzem Kabel |  | ☐ | Funktionsprüfung: Display leuchtet |  |

Aufgabe 4 – Rückblick Was war beim Bauen am schwierigsten? Was würdet ihr einem anderen Team als Tipp geben?

## Teil C – Rollenkarten (ausschneiden)

Monteur:in 🔧 Du baust. Du hältst Schraubendreher und Bauteile. Du baust nur das, was die Navigator:in vorgelesen hat.

Navigator:in 📖 Du liest jeden Schritt aus der Anleitung vor. Du zeigst auf das Bild und suchst die richtigen Schrauben heraus. Du fasst nichts an.

Prüfer:in ✅ Du prüfst nach jedem Schritt: Sitzt alles fest? Stimmt die Richtung? Ist es das richtige Kabel? Erst wenn du „okay“ sagst, geht es weiter. Du hakst den Schritt ab.

Rollenwechsel: nach Schritt 3 und nach Schritt 6.

## Teil D – Hilfekarte „Wenn es nicht klappt“

| Problem | Tipp |
| --- | --- |
| Die Schraube passt nicht. | Vergleicht die Länge mit dem Bild in der Anleitung. Es gibt kurze und lange Schrauben. |
| Der Schraubendreher greift nicht. | Steckt das Bit andersherum ein. |
| Wir haben zwei verschiedene Kabel. | Für die Sensoren das kurze Kabel nehmen. |
| Das Display bleibt dunkel. | Ist der Schalter am Shield an? Ist der Akku geladen? Sitzt der CyberPi richtig? |
| Wir kommen nicht weiter. | Fragt zuerst ein anderes Team, dann die Lehrkraft. |