# Arbeitsheft Sitzung 3 – Vom Roboter zum Unterricht

Fortbildungsreihe „Der mBot2 im Fachunterricht“ · Fachbezogene Erprobung und Planung einer Projektwoche · 90 Minuten

Name: ______________________________   Fachgruppe: ______________________________

Ihr Ziel heute: Sie erproben in Ihrer Fachgruppe eine Aufgabe am mBot2 so, wie sie später Ihre Schülerinnen und Schüler bearbeiten. Aus Ihren Erfahrungen entwickeln Sie einen Tagesplan für eine Klasse 7 und stimmen ihn mit den anderen Projekttagen ab.

Grundprinzip: Erst selbst ausprobieren – dann planen.

## Die Projektwoche im Überblick

| Tag | Fach | Tagesziel der Schülerinnen und Schüler | Unterrichtszeit |
| --- | --- | --- | --- |
| Montag | Technik | mBot2 geprüft; ein Fehler systematisch gefunden, behoben und mit Kontrolltest belegt | 3–5 Std. |
| Dienstag | Mathematik | Fahrwege im Raster berechnet, verglichen, begründet und mit dem mBot2 überprüft | 4–6 Std. |
| Mittwoch | Physik | zwei Messungen mit Hypothese durchgeführt, dargestellt und ausgewertet | 4–6 Std. |
| Donnerstag | Informatik | eigenes Steuerprogramm mit Schleife und Bedingungen entwickelt und getestet | 4–6 Std. |
| Freitag | Präsentation | Schülerinnen und Schüler präsentieren als Expert:innen (schulindividuell) | 3–4 Std. |

Referenz-Lerngruppe: Klasse 7, Teams zu 3–4, Rollen Bedienung – Beobachtung – Dokumentation, täglich wechselnd. Die mBot2 sind montiert; Grundbefehle sind aus einer Einführungsstunde bekannt.

Rollen in Ihrer Fachgruppe heute: Bedienung · Zeit und Beobachtung · Dokumentation – Wechsel nach dem Kernauftrag.

## Aufgabenkarten der Fachgruppen (Erprobung 30 Min.) · LZ 3.1

### Montag – Technik: Funktionsprüfung und Fehlersuche

Kernauftrag (20 Min.)

- Legen Sie ein beobachtbares Soll-Verhalten fest (z. B. 30 cm vorwärts, LED grün, Ton) und programmieren Sie es. Sichern Sie die funktionierende Version (Export).

- Bauen Sie genau einen reversiblen Fehler ein – im Programm oder in der Hardware (nur bei ausgeschaltetem Gerät; keine Eingriffe am Akku). Beispiele: falsche Richtung, falsche Strecke, abgezogenes Motor- oder Sensorkabel.

- Schreiben Sie einen Diagnoseauftrag für Klasse 7: nur Soll-Verhalten und beobachtbares Symptom, nicht die Ursache.

- Tauschen Sie mit der Nachbargruppe oder einer Person aus Ihrer Gruppe, die nicht zugesehen hat: Findet sie den Fehler mit Beobachten → Vermuten → Testen → Ändern → Kontrolltest?

Erweiterung (10 Min.) Formulieren Sie gestufte Hinweise (H1–H3), die helfen, ohne die Ursache zu verraten.

### Dienstag – Mathematik: Fahrwege planen und vergleichen

Kernauftrag (20 Min.) Raster: 1 Feld = 20 cm. Start S (0|0), Ziel Z (3|2). Der mBot2 startet in Richtung der positiven x-Achse und fährt nur auf Rasterlinien.

- Weg A über (3|0) nach Z; Weg B über (0|3) und (3|3) nach Z. Zeichnen Sie beide Wege. Berechnen Sie Teilstrecken und Gesamtlänge und bestimmen Sie alle Drehungen (Richtung, Winkel).

- Welcher Weg ist kürzer, um wie viel? Begründen Sie, warum es keinen kürzeren Weg auf dem Raster geben kann.

- Kleben Sie das Raster, programmieren Sie Weg A und messen Sie, wo der mBot2 tatsächlich endet.

Erweiterung (10 Min.) Wie viele verschiedene kürzeste Wege gibt es? Wie verändert ein gesperrtes Rasterstück die Wahl? Programmieren Sie Weg B.

### Mittwoch – Physik: Messen mit Sensoren

Kernauftrag (20 Min.) Wählen Sie zwei Versuche. Formulieren Sie vor jeder Messung eine Hypothese.

- Ultraschall: Hindernis bei 10, 20, 30 und 50 cm (Maßband). Sensorwert auf dem Display anzeigen und mit dem Maßband vergleichen.

- Reflexion: Helligkeitswert des Quad-RGB-Sensors über Schwarz, Weiß und zwei Farben vergleichen.

- Bewegung (Weg-Zeit): Marken bei 0, 20, 40 und 60 cm. Der mBot2 fährt mit Tempo 60 U/min (fliegender Start: 30 cm Anlauf vor der 0-Marke). Zeiten an den Marken stoppen oder filmen, drei Fahrten.

Erweiterung (10 Min.) Weg-Zeit-Diagramm zeichnen; Geschwindigkeit aus der Steigung bestimmen und mit dem Rechenwert aus Raddurchmesser und U/min vergleichen.

### Donnerstag – Informatik: Steuerprogramm mit Schleife und Bedingungen

Kernauftrag (20 Min.)

- Der mBot2 fährt (Start mit A, Stopp mit B), bis der Ultraschallsensor ein Hindernis unter 15 cm erkennt. Dann stoppt er und fährt 10 cm zurück.

- Ergänzen Sie eine zweite Bedingung: Ohne Hindernis folgt er einer Linie (Quad-RGB-Sensor, Schwellenwert aus Sitzung 2 oder vom Mittwoch).

- Testen Sie mehrfach, variieren Sie einen Schwellenwert.

- Zeichnen Sie ein Ablaufdiagramm (Schleife → Bedingung → Aktion).

Erweiterung (10 Min.) Welche Bedingung muss Vorrang haben – Hindernis oder Linie? Begründen Sie und prüfen Sie im Test.

### Offene Gruppe – eigenes Fach

Kernauftrag (20 Min.) Wählen Sie eine der Varianten oder eine eigene Idee mit klarem Fachbezug.

- Deutsch – Vorgangsbeschreibung: Schreiben Sie eine Anleitung, nach der eine andere Person ohne Hilfe ein mBot2-Programm (z. B. Vieleck aus Sitzung 2) nachbaut. Testen Sie die Anleitung mit einer Person aus einer anderen Gruppe. Wo scheitert sie, und warum?

- Ethik – Entscheidungen von Maschinen: Programmieren Sie den „Hindernis“-Roboter so, dass er bei einem Hindernis immer nach rechts ausweicht. Diskutieren Sie: Wer hat diese Entscheidung getroffen? Was wäre, wenn rechts ein zweites Hindernis steht? Übertragen Sie auf ein reales System (z. B. Notbremsassistent).

- Biologie – Verhalten modellieren: Photokinese (Sitzung 2, C2) als Modell; Grenzen des Modells benennen.

Erweiterung (10 Min.) Formulieren Sie die fachliche Leitfrage für Klasse 7 und ein erwartbares Schülerergebnis.

## Zeit- und Beobachtungsprotokoll (Rolle „Zeit und Beobachtung“)

| Schritt | Dauer (Min.) | Stolperstelle / Aha-Moment | Was braucht Klasse 7 hier? |
| --- | --- | --- | --- |

## Planungsvorlage Tagesplan (20 Min.) · LZ 3.1–3.3

| Planungselement | Ihr Eintrag |
| --- | --- |
| Tag und Fach |  |
| Bezug zum Fachlehrplan (Sachsen-Anhalt) |  |
| Fachliches Lernziel (Operator + Inhalt; überprüfbar) | Die Schülerinnen und Schüler … |
| Rolle des mBot2 und Mehrwert (Was wird erst durch ihn möglich oder besser?) |  |
| Unterrichtszeit gesamt |  |
| Einstieg (Zeit, Inhalt) |  |
| Erarbeitung 1 (Zeit, Inhalt) |  |
| Erarbeitung 2 (Zeit, Inhalt) |  |
| Sicherung (Zeit, Inhalt) |  |
| Puffer (mind. 20 %) |  |
| Erwartbare Lernhürde → passende Hilfe |  |
| Vertiefung für Schnelle |  |
| Lernnachweis (Woran sieht man den Lernzuwachs?) |  |
| Technische und organisatorische Vorbereitung |  |
| Wir brauchen vom Vortag |  |
| Wir übergeben an den nächsten Tag |  |

## Kriterienkarte für das Peer-Feedback · LZ 3.4

Gruppe: ____________ Feedback von: ____________

| Kriterium | ✓ | Anmerkung |
| --- | --- | --- |
| Fachliches Lernziel klar und überprüfbar | ☐ |  |
| Mehrwert des mBot2 begründet | ☐ |  |
| Zeitplanung aus der Erprobung abgeleitet, Puffer vorhanden | ☐ |  |
| Lernhürde und Hilfe konkret | ☐ |  |
| Lernnachweis benannt | ☐ |  |
| Übergabe geklärt | ☐ |  |

Stärke 1: ______________________________ Stärke 2: ______________________________ Frage: ______________________________ Tipp: ______________________________

## Übergabe-Matrix · LZ 3.4

| Von → An | Was wird übergeben? | Warum ist es wichtig? |
| --- | --- | --- |
| Mo → Di |  |  |
| Di → Mi |  |  |
| Mi → Do |  |  |
| Do → Fr |  |  |

## Organisations-Checkliste für die eigene Schule · LZ 3.5

☐ mBot2 für Klasse 7 bereitstellen (mind. 1 je 3–4 Schülerinnen und Schüler), Montage und Ladezustand prüfen

☐ Connector auf allen Schülergeräten installiert und getestet (IT/Medienzentrum)

☐ Unterrichtszeit je Tag mit der Schulleitung abstimmen

☐ Zeitplan aller beteiligten Lehrkräfte abstimmen; Übergabe-Matrix verteilen

☐ Räume und Fahrflächen reservieren (Boden!), Maßbänder, Klebeband, Hindernisse

☐ Projekttagebücher, Protokollvorlagen, Hilfekarten drucken

☐ Fehlerfälle für Montag vorab testen; Lösungsblätter getrennt aufbewahren

☐ Freitag: Format, Ort, Publikum festlegen; Foto-Einverständnisse einholen

## Wo stehe ich jetzt?

Tragen Sie Ihre Einschätzung ein und vergleichen Sie mit Aufgabe 0 aus Sitzung 1 (1 = trifft nicht zu … 4 = trifft voll zu).

| Aussage | S1 | heute |
| --- | --- | --- |
| Ich kann die Bauteile des mBot2 und ihre Funktion erklären. |  |  |
| Ich kann den mBot2 mit Open Roberta verbinden und ein Programm übertragen. |  |  |
| Ich kann ein Programm mit Schleife und Bedingung selbst schreiben. |  |  |
| Ich kann einen Sensorwert messen und einen sinnvollen Schwellenwert festlegen. |  |  |
| Ich kann begründen, wozu der mBot2 in meinem Fach beiträgt. |  |  |
| Ich kann eine Unterrichtsstunde mit dem mBot2 für eine heterogene Klasse planen. |  |  |
| Ich weiß, was technisch und organisatorisch vorbereitet werden muss. |  |  |

## Praxisauftrag (Abschluss der Fortbildung)

Übertragen Sie Ihren Tagesplan (oder einen Teil davon, mind. 45 Min.) auf eine eigene Lerngruppe, führen Sie ihn durch, wenn möglich, und reichen Sie im Moodle-Kurs ein (ca. 1 Seite):

- den angepassten Plan (Lerngruppe, Lernziel, Ablauf, Differenzierung, Lernnachweis),

- eine Kurzreflexion: Was hat funktioniert? Was hat länger gedauert als geplant? Was ändern Sie?

Falls eine Durchführung bis zum Abgabetermin nicht möglich ist, reflektieren Sie stattdessen die erwarteten Stolperstellen und Ihre Vorbereitung.

## Notizen